Комод К-32.

Схема сборки каркаса.

- К боковине №1 (617*405) и боковине №3 (768*424) прикрутите направляющие (400мм) саморезами 3,5*16.

- В дно комода №6 (950*450) вставьте пластмассовые опоры.

- Боковины №1,3 и боковину №2 (768*250) соедините с дном №6 при помощи евровинта.

- Между боковинами №1,2 вставьте полку №7 (405*274) и закрепите евровинтом.

- Среднюю горизонталь №5 (898*405) соедините с боковинами №1,2,3 евровинтом.

- В столешницу №4 (950*450) вкрутите металлический шток эксцентриковой стяжки (4шт.), затем вставьте столешницу №4 в соответствующие отверстия на боковинах №2,3 и закрепите эксцентриковой стяжкой.

- К собранному каркасу прибейте заднюю стенку (ДВП 648*638) соблюдая равенство диагоналей каркаса.

- К передней и задней стойкам ящика №8,9 (550*150) прикрутите боковые стойки ящика №10 (400*150).

- К нижней части получившегося каркаса ящика пробейте дно ДВПО (580*400), соблюдая равенство диагоналей каркаса ящика.

- К дну ящика прикрутите ответные планки направляющих (400мм) саморезами 3,5*16.

- К фасаду №11 (620*205) прикрутите ручку саморезами 4*25 (соблюдая момент затяжки), затем прикрутите фасад №11 к передней стойке ящика №8, через соответствующие отверстия саморезами 4,25, соблюдая момент затяжки.

- Вставьте ящики в каркас комода на направляющие (400мм), при необходимости отрегулируйте зазоры между фасадами, ослабив саморезы 4*25, добившись желаемого результата, затяните их, соблюдая момент затяжки.

Пользуйтесь услугами профессионального сборщика!!!

Комплектация.

| Детали. - Боковина (617*405) 1шт. - Боковина (768*250) 1шт - Боковина (768*424) 1шт. - Столешница (950*450) 1шт. - Горизонталь (898*405) 1шт - Дно (950*450) 1шт. - Полка (405*274) 1шт. - Передняя стойка ящика (550*150) 3шт. - Задняя стойка ящика (550*150) 3шт. - Боковая стойка ящика (400*150) 6шт. - Фасад ящика (620*205) 3шт. - Задняя стенка ДВП (648*638) 1шт. - Дно ящика ДВПО (580*400) 3 шт. | Фурнитура. - Эксцентриковая стяжка 4шт. - Евровинт 28шт. - Заглушка евровинта 8шт. - Саморез 3,5*16 24шт. - Саморез 4*25 27шт. - Гвозди 50гр. - Ключ шестигранный 1шт. - Ручка 3шт. - Опора 4шт. - Направляющие (400мм) 3компл. |
| --- | --- |

Гарантия 24 месяца. Срок службы 8 лет. Для ухода за изделием использовать влажную х\б ткань.

Не допускается прямое попадание воды на поверхность изделия. Не допускается прямой контакт  поверхности изделия и горячих предметов, а также использования открытого огня и отопительных приборов. Изготовитель: ЗАО «Де-ПО 2000» г. Екатеринбург  ул. Академика Вонсовского 1а                 т.(343) 267-88-14.